SerialPilot 串口调试助手 · 使用手册

版本 1.0.0　|　适用平台 Windows 10 / 11

# 1. 简介

## 1.1 这个软件是做什么的

SerialPilot 是一个面向嵌入式开发的串口调试工具。基础功能对标 XCOM、SSCOM 这类

串口助手，重点改进了两件事：

批量指令的发送与管理：把传统的一排输入框换成可编辑的指令表格，几十条指令也能一眼看清、几秒钟改完一条。

协议分帧与校验解析：内置帧头 / 帧尾 / 长度字段 / CRC 解析，接收区能直接标出「哪一帧是什么、校验对不对」。

后续计划加入 PID / 波形调试功能（对标 VOFA+）。

## 1.2 主要特点

深色科技风界面，可一键切换浅色主题

接收区支持文本 / HEX 双模式，切换时已收到的数据会一起转换格式

5 种分帧模式 + 9 种校验算法，带可视化帧结构预览

快捷指令表格：每条指令独立周期循环发送、分组管理、快捷键触发

高频数据不卡界面，几兆波特率刷屏也流畅

单文件免安装，目标机器不需要装 Python

# 2. 安装与启动

## 2.1 选择版本

有两种分发形式，功能完全一样，按使用场景选：

| 版本 | 文件 | 启动 | 适合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单文件版 | SerialPilot.exe（46 MB） | 约 2.8 s | 发给别人临时用、放 U 盘、传网盘 |
| 快速版 | SerialPilot-quick.zip（46 MB，解压后 111 MB） | 约 1.0 s | 自己长期用，或发给同事日常用 |

两者下载体积一样。快速版快 2.5 倍的原因：单文件版每次启动都要把内置的

Qt 运行库解压到临时目录，快速版直接加载，省掉这一步。

快速版解压后要保留整个文件夹——_internal 子目录是运行库，

删掉或者只把 exe 单独拷走都跑不起来。双击里面的

SerialPilot\SerialPilot.exe 启动。

## 2.2 启动

不需要安装 Python 或任何运行库，也没有安装过程。

启动时会先显示一个「正在启动」的提示窗口，看到它说明程序已经在加载，

不用重复双击（重复双击会开出多个窗口）。

新下载的文件第一次运行可能明显偏慢，多等几秒是正常的：

Windows Defender 要把整个 exe 完整扫描一遍。之后就恢复正常速度了。

## 2.3 创建桌面快捷方式

第一次运行时程序会问一句要不要创建快捷方式，点「是」即可。

之后想再创建的话，点右上角 「关于」→「创建桌面快捷方式」。

创建的内容：

| 位置 | 说明 |
| --- | --- |
| 桌面 | SerialPilot 串口调试助手.lnk |
| 开始菜单 | 同一份，可以直接搜索到 |

点这个按钮等于完成安装：程序会把自己复制到

%LOCALAPPDATA%\Programs\SerialPilot\，快捷方式指向的是那份副本。

所以原始下载的 exe 之后可以删掉或移走，快捷方式照样能用。

安装不需要管理员权限，也不写注册表。想卸载的话：

删除桌面和开始菜单里的快捷方式

删除 %LOCALAPPDATA%\Programs\SerialPilot\ 目录

也可以用命令行完成（方便做批量部署）：

SerialPilot.exe --install      安装并创建快捷方式
SerialPilot.exe --uninstall    只删除快捷方式

命令行方式的结果会同时写到 %TEMP%\SerialPilot_install.txt。

## 2.4 从源码运行

python run.py

如果提示缺少依赖：

pip install -r requirements.txt

在 Windows 上安装 PySide6 时如果报「路径过长」的错误，把项目放到较短的路径下，

或者在项目目录里建虚拟环境后再装：

python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python run.py

## 2.5 配置文件位置

配置保存在：

%APPDATA%\SerialPilot\config.json

也就是 C:\Users\<你的用户名>\AppData\Roaming\SerialPilot\config.json。

串口参数、接收区设置、快捷指令、窗口大小、主题都存在这里，

程序退出时自动保存。删掉这个文件即可恢复出厂设置。

exe 和源码版共用同一份配置，换着用不会丢设置。

# 3. 界面总览

主界面（文本模式）

界面分成四块：

| 区域 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 连接栏 | 顶部 | 选择串口参数、打开/关闭串口、控制 DTR/RTS |
| 接收区 | 左半 | 显示收到的数据，支持分帧着色 |
| 快捷指令 | 右半 | 管理并一键发送多条指令 |
| 状态栏 | 底部 | 收发字节数、实时速率、当前状态提示 |

左右两栏之间的分隔条可以拖动，按自己的需要分配宽度。

# 4. 五分钟上手

第一步：连接设备

把 USB 转串口插到电脑上

打开 SerialPilot，左上角「串口」下拉框会自动列出设备

选好「波特率」（多数设备是 115200）

点右上角「打开串口」，或者按 Ctrl+Enter

连接成功后左侧指示灯变绿，按钮变成「关闭串口」。

第二步：看设备输出

设备一发数据，接收区就会显示出来。默认是文本模式，

也就是把收到的字节按 UTF-8 解码成字符显示，适合看日志和调试信息。

如果显示出来是一堆看不懂的字符，说明设备发的是二进制协议，

点接收区左上角的「HEX」切换到十六进制显示。

第三步：发一条指令

在右侧「快捷指令」表格里改一条现成的指令，点它右边的 ▶ 按钮就发出去了。

或者用底部的输入框临时发一条，回车即可。

第四步：让指令自动循环发

在指令行最左边勾上「循环」，它就会按「周期 ms」那一列设定的间隔自动重发。

表头会出现「● 循环发送中 · N 条」和「全部停止」按钮。

# 5. 连接串口

## 5.1 串口参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 串口 | 自动扫描。没连接时每 2 秒刷新一次，插上 USB 转串口会自动出现 |
| 波特率 | 可手动输入非标准值，比如 1500000 |
| 数据位 | 5 / 6 / 7 / 8，最常见是 8 |
| 校验 | 无 / 偶 / 奇 / 标记 / 空格，最常见是「无」 |
| 停止位 | 1 / 1.5 / 2，最常见是 1 |
| 流控 | 无 / RTS-CTS 硬件 / XON-XOFF 软件 / DSR-DTR |

串口和设备必须两边参数完全一致才能正常通信。

19200 和 115200 是最常见的两个波特率，如果收到乱码先检查这一项。

## 5.2 DTR / RTS 控制线

连接栏右侧有两个开关按钮：

DTR：数据终端就绪

RTS：请求发送

它们默认是打开状态。部分开发板（尤其是 STM32、ESP32 的最小系统板）

用这两个信号做复位，需要手动拉低再拉高来重启板子，

这时就不用去拔插 USB 线了。

按钮是亮蓝色描边表示高电平，变暗表示低电平。串口没打开时按钮不可用。

## 5.3 开关串口

点「打开串口」或者按 Ctrl+Enter。

打开后串口参数下拉框会锁定，防止误改；关闭后恢复可编辑。

# 6. 接收数据

## 6.1 显示模式：文本 / HEX

接收区左上角有两个按钮切换显示模式：

文本模式（默认）——把字节按字符编码解码后显示，适合看设备日志、

AT 指令应答这类人类可读的输出。

[BOOT] MotorCtrl v1.2.3  PWM 20kHz
PID: Kp=1.20 Ki=0.05 Kd=0.010
motor enable OK   rpm=1520  cur=1.24A

HEX 模式——按十六进制显示，每行 16 字节，右边附一列 ASCII 对照，

适合看二进制协议。配合第 7 章的分帧解析，还能着色的标出帧头、校验值等。

HEX 模式与分帧解析

下面这几项设置改动时，已经收到的数据会跟着重新排版，不用按 Ctrl+L 清屏：

| 改动 | 对已有内容的影响 |
| --- | --- |
| HEX ↔ 文本 | 已收到的数据按新格式全部重新显示 |
| 时间戳开关 | 已有行的时间戳立即加上 / 去掉 |
| 显示发送开关 | 已回显的收发记录立即出现 / 消失 |
| 过滤控制字符 | 已显示内容里的方框立即消失 / 回来 |
| 自动换行 | 立即生效（本来就是显示属性） |
| 自动滚动 | 不影响排版 |

## 6.2 时间戳

勾上「时间戳」，每行开头会显示数据的到达时间，精确到毫秒：

12:07:59.407  RX AA 55 0A 01 03 02 00 7B  13 C4     .U.....{..

时间戳只在行首标一次。串口把一条数据拆成几块送到是很常见的

（比如 pre lp 可能分 p、r、e lp 三次到达），

这种情况下它们会合并成一行、共用一个时间戳，不会变成三行。

时间戳默认是关闭的。需要分析通信时序时再打开。

## 6.3 字符编码

文本模式下可以选 UTF-8 / GBK / Latin-1 三种编码。

设备发的是中文但显示成乱码（比如「娓╁害」这种），

说明编码选错了，从 UTF-8 换成 GBK 试试。

## 6.4 自动换行与自动滚动

换行：内容超出窗口宽度时自动折行。关掉则出现横向滚动条。看日志建议打开，看 HEX 建议关掉（折行会把一行数据切断）

滚动：新数据到达时自动滚到底部。想翻看历史数据时关掉它

## 6.5 过滤控制字符

勾上「过滤」，文本模式下的不可打印字符不再显示。

最典型的场景：打开串口时开头总有一个方框。那是 MCU 被复位瞬间 TX 引脚

短暂悬空，USB 转串口芯片把它解成一个假的 0x00 字节；文本模式下 0x00

没有对应字形，Qt 就画成缺字方框。

换行符（\r \n）和制表符不会被滤掉，排版一行都不会变，只是少几个字符

保存的 .bin 原始数据完全不受影响，想核对字节随时切到 HEX 看

默认关闭。串口工具的默认行为是如实显示线上的字节，隐藏需要你主动勾 —— 否则可能把真正的协议问题一起盖住

解码失败产生的 � 不会被滤掉，它表示「这段字节按当前编码解不出来」，是有用的信息

如果每次打开串口都出现开机横幅（init ok 之类），说明板子带自动复位电路、

被 DTR 拉高复位了。这属于硬件行为，XCOM / SSCOM 也一样。

## 6.6 字体缩放

接收区的字太小或太大时：

| 操作 | 效果 |
| --- | --- |
| Ctrl + 鼠标滚轮 | 缩放 |
| Ctrl+= | 放大 |
| Ctrl+- | 缩小 |
| Ctrl+0 | 恢复默认 |

字号范围 8–30 px，设置会被记住。

## 6.7 暂停 / 清空 / 保存日志

暂停：停止刷新显示，但数据仍在后台接收和计数。再点一次继续。分析一段滚得飞快的输出时很有用

清空：清空显示并重置分帧状态（Ctrl+L）

关掉串口再打开，接收区不会清空。上次收的数据留着，新数据接在后面，方便把两次连接的结果对着看。想清掉按 Ctrl+L

但分帧状态会重置：上一次连接剩下的半截帧会被丢掉。那是残余字节，留着的话会拼进新连接的第一帧，解出一个长度、校验全对不上的错帧

设备每次开串口会复位的话，开机横幅会接在旧数据后面（原因见 6.5 一节）

保存：把接收区内容存成文件。保存对话框里可以选两种格式：

文本日志（.txt）—— 当前显示的文字内容

原始数据（.bin）—— 收到的原始字节，可以用别的工具做进一步分析

## 6.8 在接收区里查找

按 Ctrl+F 唤出查找条，Esc 关掉。

🔍 [ uart          ]  ↑  ↓  3/17  Aa  ✕

| 操作 | 作用 |
| --- | --- |
| 输入内容 | 边打边找，命中的地方全部标成琥珀色 |
| Enter / ↓ | 跳到下一处，到底自动绕回开头 |
| Shift+Enter / ↑ | 跳到上一处 |
| Aa | 打开后区分大小写 |
| Esc / ✕ | 关闭查找条 |

几个要知道的行为：

查找期间会自动暂停滚动。设备还在刷屏，但视图不会被新数据拽走，你可以安心翻看找到的地方。关掉查找条就恢复原来的滚动行为（如果你本来就关着自动滚动，那关掉查找条也不会开始滚）。查找期间「滚动」勾选框会变灰，鼠标放上去会说明原因

只搜当前显示区里还在的内容。接收区最多保留 5000 行（receive.max_blocks），更早的行已经被丢掉了，搜不到。要留档请先「保存」

搜的是屏幕上显示的文字，所以 HEX 模式下匹配的是十六进制和右侧 ASCII 两列里的字符；打开时间戳时时间戳也会一起被搜到

一次最多标出 1000 处，超出时计数显示成 1/1000+，提示还有更多

搜索词和 Aa 状态不写进配置文件，重开程序就清空 —— 免得下次启动莫名其妙地满屏高亮

# 7. 分帧与校验解析

点接收区右下角的「解析设置」打开配置对话框。

解析设置对话框

对话框顶部有一条帧结构预览，会实时画出当前配置下帧长什么样，

改任何一项参数都能立刻看到效果。

## 7.1 五种分帧模式

| 模式 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原始流 | 不分帧 | 收到的字节按 16 字节一行显示，不做任何解析 |
| 超时断帧 | 通用 | 总线静默超过设定毫秒数就认为一帧结束。不知道协议结构时的万能选择 |
| 定长帧 | 固定长度协议 | 每 N 字节一帧 |
| 帧头 + 帧尾 | ASCII 协议 | 比如 AA 55 ... 0D 0A |
| 帧头 + 长度字段 | 工业协议 | 最常见。长度字段的位置、宽度、字节序、修正值都可配 |

长度字段的「修正」怎么填？ 它表示「整帧长度 = 长度字段的值 + 修正值」。

举个例子：长度字段里存的是数据区长度 4，而整帧是 9 字节（帧头 2 + 长度 1 + 数据 4 + CRC 2），

那么修正值填 5。如果长度字段存的就是整帧长度，修正值填 0。

## 7.2 校验

支持 9 种校验算法：

| 类别 | 算法 |
| --- | --- |
| 简单校验 | 累加和 SUM8、异或校验 XOR8 |
| CRC-8 | CRC-8、CRC-8/MAXIM (Dallas) |
| CRC-16 | CRC-16/MODBUS、CRC-16/IBM (ARC)、CRC-16/CCITT-FALSE、CRC-16/XMODEM |
| CRC-32 | CRC-32 |

校验范围固定为「帧起始 → 校验值之前」，也就是 帧头 + 数据区。

校验值之后还可以跟帧尾。

算得对不对？ 7 种 CRC 算法都用标准测试串 123456789 做过比对，

结果与主流在线 CRC 计算器一致。程序启动时也会自动跑一遍这个自检。

字节序（小端 / 大端）可以单独选，按设备实际用的填。

## 7.3 接收区的彩色高亮

开启分帧解析后，接收区会用颜色区分帧的各个部分：

| 颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 青色 | 帧头 |
| 白色 | 数据区 |
| 琥珀色 | 校验值 |
| 紫色 | 帧尾 |
| 绿色 | 校验通过 |
| 红色 | 校验错误（整行淡红底，并给出收到的值和算出的值） |
| 橙色 | 不完整的帧（超时被切断的数据） |

每行末尾还会标出帧序号、帧长度和校验结果，例如：

12:07:59.407  RX AA 55 0A 01 03 02 00 7B  13 C4     .U.....{.. #1✓10B
12:07:45.206  RX AA 55 0A 01 FC 02 03 E8  53 59     .U......SY #4✗校验 收5953≠4D63

接收区工具条右侧会显示统计：「帧 5 · 通过 3 · 错误 1」。

## 7.4 粘包与拆包

串口数据是流式的，一次 read 读到的不一定正好是一帧。程序会自动处理：

拆包（一帧分多次到达）—— 缓冲起来，等收齐了再作为一帧显示

粘包（多帧挤在一起到达）—— 正确切分成多帧

噪声（帧头对不上的数据）—— 自动逐字节重新同步，不会卡死

如果半截数据一直等不到后续（比如设备发了一半就断了），

静默超时后会把它作为「残缺帧」显示出来并标记，不会让解析器永久卡住。

# 8. 快捷指令

这是相对 XCOM / SSCOM 改进最多的地方。

快捷指令面板

## 8.1 指令表格

每条指令一行，表格里的内容直接双击就能改，所见即所得：

| 列 | 说明 |
| --- | --- |
| 循环 | 勾上就按设定周期自动重发 |
| 名称 | 给这条指令起个名字，比如「使能」「查询版本」 |
| 指令内容 | 要发送的数据，格式见下一节 |
| 格式 | HEX / ASCII / HEX+CRC / ASCII+CRC |
| 周期 ms | 循环发送的间隔 |
| 次数 | 这条指令已经发出去多少次了 |
| ▶ | 点一下立即发送这条指令 |
| ✕ | 删除这条指令 |

## 8.2 四种格式

| 格式 | 写法示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HEX | AA 55 01 或 AA5501 | 十六进制，空格可有可无 |
| ASCII | AT+STAT? | 按当前编码转成字节，自动追加所选的行尾换行 |
| HEX+CRC | AA 55 01 | 发送前自动追加校验值 |
| ASCII+CRC | hello | 行尾加在正文之后、校验值之前 |

十六进制写错会立刻标红，不用等到按下发送才发现。

比如把 AA 55 01 写成 AA 5G 01，输入框马上会变成红色边框。

HEX+CRC 用的校验算法和字节序取自「解析设置」，改一处两边都生效。

## 8.3 循环定时发送

勾上指令行最左边的「循环」，它就会按「周期 ms」自动重发。

每条指令的周期是独立的，可以同时跑多条不同频率的指令。

比如「心跳包」每 1000 ms 发一次，「状态查询」每 200 ms 发一次，互不干扰。

有条指令在循环时，表头会显示「● 循环发送中 · N 条」和一个「全部停止」按钮。

按 Ctrl+Shift+X 也能全部停止。

关闭串口时会自动停止所有循环发送。

## 8.4 分组管理

指令按标签页分组，不同项目的指令互不干扰。

点右上角「＋ 分组」新建分组

在标签上点右键可以重命名、清空或删除分组

## 8.5 右键菜单

在指令表格里点右键：

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| 立即发送 | 等同于点 ▶ |
| 在上方插入 | 在当前行上方插入一条新指令 |
| 复制此条 | 复制一份到下方 |
| 删除此条 | 删除（也可以选中后按 Delete） |
| 上移 / 下移 | 调整顺序（也可以 Ctrl+↑ / Ctrl+↓） |

## 8.6 快捷键触发

按 Ctrl+1 到 Ctrl+9 可以直接触发当前分组的前 9 条指令，

鼠标不用离开接收区，调试时非常顺手。

# 9. 手动发送

快捷指令面板底部还有一个临时发送框：

[ 十六进制 AA 55 01，或切 ASCII 输入文本 ]  [HEX|ASCII]  [发送]
[ ] 追加 CRC  行尾换行 [CRLF ▾]                  [历史 ▾]

输入内容后按回车即发送

HEX / ASCII 切换格式

勾「追加 CRC」自动在发送前加上校验值

「行尾换行」就是自动换行：选 CR / LF / CRLF 后，发送的 ASCII 内容末尾会自动补上对应的换行符。手动发送和快捷指令表格都生效，HEX 格式不受影响

「历史」里保存了最近发送过的 30 条内容，点一下就能重新填入

发送后输入框会保留内容并自动全选，方便两种情况：

| 想做的事 | 操作 |
| --- | --- |
| 重发同一条 | 直接再按回车 |
| 发下一条 | 直接打字，会自动替换掉选中的内容 |
| 改几个字节再发 | 点一下输入框或按方向键取消全选，然后编辑 |

# 10. 主题与外观

点右上角的主题按钮（或按 Ctrl+T）在深色和浅色之间切换。

深色是默认主题，近黑底色配青色强调色，长时间盯着串口刷屏不刺眼。

浅色适合光线很强的环境。主题选择会被记住。

# 11. 快捷键总表

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Ctrl+Enter | 打开 / 关闭串口 |
| Ctrl+1 … Ctrl+9 | 触发当前分组的前 9 条指令 |
| Ctrl+↑ / Ctrl+↓ | 调整选中指令的顺序 |
| Ctrl+D | 复制选中的指令 |
| Delete | 删除选中的指令 |
| Enter（表格中） | 发送选中的指令 |
| Enter（发送框中） | 发送输入框里的内容 |
| Ctrl+L | 清空接收区 |
| Ctrl+F | 在接收区中查找 |
| Esc | 关闭查找条 |
| Ctrl+K | 跳到手动发送输入框 |
| Ctrl+S | 保存日志 |
| Ctrl+T | 切换深色 / 浅色主题 |
| Ctrl+Shift+X | 停止全部循环发送 |
| Ctrl + 滚轮 | 缩放接收区字体 |
| Ctrl+= / Ctrl+- | 放大 / 缩小字体 |
| Ctrl+0 | 字体恢复默认 |

# 12. 常见问题

Q：收不到任何数据？

按顺序检查：串口号选对了吗（插拔一下看下拉框里哪个在变）→ 波特率对吗 →

是不是别的软件（比如另一个串口助手、Keil 的调试串口）占用了这个串口 →

设备的 TX 有没有接到电脑的 RX 上（交叉接线）。

Q：收到的是乱码？

先确认波特率。波特率对了再看编码：文本模式下把编码从 UTF-8 换成 GBK 试试，

很多国产设备默认用 GBK。如果设备发的是二进制协议，那本来就该用 HEX 模式看。

Q：显示成一堆 `AA 55 ...` 看不懂？

那是二进制协议，需要按协议格式解析。打开「解析设置」，

按设备手册填好帧头和长度字段，接收区就会把每一帧单独标出来并校验。

具体填法见第 7 章。

Q：为什么点「打开串口」没反应？

如果弹出的提示说「拒绝访问」，说明串口被别的程序占用了。

关掉其它串口工具、或者拔插一下 USB 转串口再试。

Q：exe 双击没反应？

先确认是不是启动慢——首次启动约 3 秒，多等一下。

如果确实起不来，打开命令提示符运行：

dist\SerialPilot.exe --selftest

自检结果会同时写到 %TEMP%\SerialPilot_selftest.txt，

里面能看到具体是哪一步出了问题（串口驱动、字体、界面构建等）。

Q：点了「发送」或开了循环发送，没有任何反应？

先看底部状态栏——如果显示「串口未打开，无法发送」，说明串口还没打开。

程序不会为这种情况弹窗打断你，只在状态栏提示。

循环发送也是一样：串口没打开时勾选框会保留，指令不会真的发出，

表头会提示「N 条待发送（串口未打开）」。串口一打开就自动开始按周期发送。

Q：发出去的命令设备没反应，是不是少了换行？

很多设备的命令行协议要求以 CRLF 或 LF 结尾。在手动发送那一行找到 「行尾换行」

下拉框（在「追加 CRC」右边），选 `CRLF

` 即可。设一次会记住，

之后每条 ASCII 命令都会自动带上换行——快捷指令表格里的指令也一样生效。

不确定设备要哪种的话，按 CRLF → LF → CR 的顺序试，或者用 HEX 模式

手动在末尾加上 0D 0A。

Q：发出去的指令设备没反应？

检查是不是漏了校验值或结束符。很多协议要求帧尾带 CRC，

这时要把指令的格式改成 HEX+CRC，并在「解析设置」里选对校验算法。

ASCII 协议通常需要 CR 或 LF 结尾，在「行尾换行」下拉框里选。

Q：接收区刷得太快看不清？

点「暂停」冻结显示（数据仍在后台接收），看完再点「继续」。

或者关掉「滚动」，往上翻看历史数据。

Q：一条数据怎么会显示成好几行？

打开「时间戳」时，每行开头会有时间戳。程序只在行首打时间戳，

同一行的后续数据会续上去。如果你看到同一条数据被拆成多行，

检查一下设备是不是真的发了换行符，或者按 Ctrl+L 清屏后重新接收。

# 13. 已知限制

只支持串口，没有做 TCP/UDP 转发

接收区最多保留 5000 行，超出后自动丢弃最旧的

切换 HEX/文本模式时会对历史数据做一次重新渲染，最多处理约 192 KB 的历史数据（超出部分丢弃最旧的）。最坏情况耗时约 600 毫秒

接收区单行约 91 字符（时间戳 + 方向 + 16 字节 HEX + ASCII + 帧状态）。默认字号下能完整显示，面板被拖窄或用了 2 字节长度字段时会出现横向滚动条

「追加 CRC」功能目前只追加到帧尾，不支持插在帧中间

PID / 波形调试功能尚未实现

# 附录 A：配置文件

配置文件位于 %APPDATA%\SerialPilot\config.json，是纯文本 JSON，

可以直接编辑（编辑前请先关闭程序，否则退出时会覆盖）。

| 字段 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| theme | 主题：dark / light | dark |
| connection.port | 上次用的串口 | 空 |
| connection.baud | 波特率 | 115200 |
| receive.display | 显示模式：text / hex | text |
| receive.encoding | 文本编码 | utf-8 |
| receive.show_timestamp | 是否显示时间戳 | false |
| receive.show_send | 是否回显自己发出的数据 | true |
| receive.autoscroll | 是否自动滚动 | true |
| receive.wrap | 是否自动换行 | true |
| receive.filter_controls | 是否过滤不可打印字符 | false |
| receive.font_size | 接收区字号（px） | 12 |
| receive.max_blocks | 接收区最多保留多少行 | 5000 |
| send.line_ending | 自动追加的行尾换行：none/cr/lf/crlf | none |
| protocol | 分帧与校验配置 | 见第 7 章 |
| commands.groups | 快捷指令分组与内容 | 内置示例 |

# 附录 B：校验算法参考

7 种 CRC 算法对标准测试串 123456789 的计算结果（用于和别的工具交叉验证）：

| 算法 | 多项式 | 初值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC-8 | 0x07 | 0x00 | 0xF4 |
| CRC-8/MAXIM | 0x31 | 0x00 | 0xA1 |
| CRC-16/MODBUS | 0x8005 | 0xFFFF | 0x4B37 |
| CRC-16/IBM (ARC) | 0x8005 | 0x0000 | 0xBB3D |
| CRC-16/CCITT-FALSE | 0x1021 | 0xFFFF | 0x29B1 |
| CRC-16/XMODEM | 0x1021 | 0x0000 | 0x31C3 |
| CRC-32 | 0x04C11DB7 | 0xFFFFFFFF | 0xCBF43926 |

累加和 SUM8 是各字节相加取低 8 位；异或校验 XOR8 是各字节逐位异或。

这两种没有公认的标准串结果，因此不在自检范围内。

# 关于 Spirit

致力于打造更加丰富的嵌入式生态环境，让技术没有壁垒！

—— Spirit